P r o j e k t o v á     d o k u m e n t a c e

K v y d á n í    ú z e m n í h o    s o u h l a s u

I.	Úvodní údaje

Identifikační údaje o žadateli

Obec  Vojkovice			Vojkovice 88			pošta  Dobrá

zastoupená		Hana   S o b k o v á			starostka

Identifikační údaje o zpracovatelo dokumentace

Ing. Vlastimil   S a l a j k a		Stará Riviera 1808		Frýdek – Místek

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

číslo autorizace 1100366

Označení stavby a pozemku

Obec Vojkovice vlastní sportovní hřiště, na kterém se organizují jak sportovní tak kulturní akce.  Stávajícímu zázemí schází sociální vybavení, při pořádání akcí ylo nutno řešit mobilními WC.  Navrhovaná stavba tento nedostatek odstraňuje,

Stavba bude situována na par.č. 176/1, která je dle výpisu z katastru nemovitostí zařazena jako ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha.

Napojení vodovodní přípojky na stávající přípojku ke škole.

II.	Charakteristika území a stavebního pozemku.

Poloha v obci

Parcela 176/1 se nachází ve středu obce a je přístupná ze silnice Frýdek – Místek, - Třinec.

Je rovinná, je na ní situováno fodbalové hřiště a dva stavební objekty, které slouží při sportovních a kulturních akcí pro umístění zařízení pro občerstvení. Pro kulturní akce je tady taky vybudován zastřešený taneční parket.

Přesto, že par.176/1 je ve středu obce se v její blízkosti nenachází žádné obytné stavení.

Údaje o schválené uzemně plánovací dokumentaci

Dle územně plánobací dokumetace je dané území vyčleněno pro danou činnost, par. 176/1 je taky takto zařazena, navrhovaná stavba jen zlepšuje dosavadní hygienické podmínky.

Údaje o souladu záměru s územně plánovaí dokumetací

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentaci

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje bude doloženo c dalším stupni projektové dokumentace

Možnost napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Na dopravní infrastrukturu je par. 176/1 napojena přes par. 177, která je rovněž vedena v katastru nemovitosti jako ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha a vlastníkem je obec Vojkovice. Je napojena na státní silnice par.č. 786/1. Jedná se o stávající napojení.

Na technickou infrastrukturu jsou napojeny stávající objekty a to elektrickou energií, nový objekt bude na tento rozvod napojen.

Jedná se o sociální zařízení a proto je navrhována přípojky vody a to napojením na stávající přípojku ke škole. V místě napojení bude provedena vodoměrná šachta a osazen podružný vodoměr.

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

Charakter stavby nevyžaduje provádění průzkumu. Stavba se nenachází v poddolovaném území, nenacházejí se zde zdroje podzemních vod.

Poloha vůči záplavovém území

Stavba se nenachází v záplavovém území.

Druhy a parcekní čísla dotčených pozemků

Stavba je situována na par.č. 176/1. Vodovodní přípojka- napojení na stávající přípojku ke školní budově  zasahuje do par.č. 173/1 a vybudování vodoměrné šachty je rovněž na této parceli.

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby

Přístup na pozemek po dobu výstavby je totožný s přístupem stávajícím po par.č. 177, která je napojena na silnici.

Zajištění vody a energií po dobu výstavby

Elektrická energie je zajištěna z rozvodu ve stávajících objektů. Voda bude zajišťovaná dovozem v kontejneru.

III.	Základní charakteristika stavby a jejich užívání

Účel užívání stavby

Užívání stavby je dáno jejím charakterem a vybavením, jedná se o sociální zařízení. Stavba je vybavena třemi samostatně přístupnými částmi, WC-muži, WC-ženy a WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou

Novostavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu

Etapizace výstavby

Vzhledem k rozsahu stavby a jejímu charakteru není nutno stavbu členit na etapy.

IV.	Orientační údaje stavby

Základní údaje o kapacitě stavby

Jedná se o sociální zařízení a jeho vybavení zajišťuje dle vyhlášky 298/2009 Sb kapacitu pro 100 žen a 100 mužů. Toto vybavení je dostačující pro pořádání jak sportovních tak kulturních akcí. V zařízení je dle této vyhlášky situováno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Zastavěná plocha stavby je 24,0 m2

Celková bilance nároků všech druhů energií

Jedná se o stavbu, která nemá trvalý provoz, provoz je nárazový dle pořádaní sportovních a kulturních akcí s časovým omezením na letní období. Bilanci energií nelze stanovit, objekt není vytápěn.

Celková spotřeba vody

Vzhledem k charakteru stavby a jejího užívání nelze stanovit.

Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod.

Pro likvidaci splaškových vod je nacržena vybiratelná žumpa, která bude vždy po ukončení pořádané akce vyprázdněna.

Likvidave dešťových vod je navtžena vsakovací šachtou a drenážním potrubím.

Požadavky na kapacity veřejných sítí

Nejsou

Předpokládané zahájení výstavby

Ihned po vydání stavebního povolení

Předpokládaná lhůta výstavby

Do šesti měsíců po zahájení.

Ing. Vlastimil Salajka