S o u h r n á    t e c h n i c k á    z p r á v a

I.	Popis stavby

Zdůvodnění výběru stavebního pozemku

Pozemek pro stavu je dán účelem stavby. Stavba doplňuje území pro konání sportovních a kulturních akcí o sociální zařízení. Stávající zařízení představují jen stavby za účelem zajištění občerstvení.

Zhodnocení staveniště

Stavební parcela 176/1 je rovinná, je přístupná z místní silnice a do stávajících objektů je přivedena elektrická energie. V místě stavby se nenacházejí žádné rozvody inženýrských sítí ani jejich ochrannná pásmy

Zásady urbanistického, archtektonického a výtvarného řešení

Jedná se o jednoduchou přízemní stavbu s pultovou střechou nepodsklepenou. Stávající objekty jsou rovněž přízemní s pultovou stvbou.  Stavbu není nutno řešit v souladu s architektomickým řešením jiných staveb.

Zásady technického řešení

Přízemní stavba jen s nosným obvodovým zdivem, zdivo založeno na základových pasech a základové desce. Základové pasy založeny do nezámrzné hloubky 1,0 m pod upravený terén.

Střešní konstrukce tvoří zároveň i stropní konstrukci, je tvořena nosnými krokvemi uloženými a kotvenými do věnce na obvodovém zdivu. Střešní plášť navržen bedněním a falcovanou plechovou krytinou.

Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na výstavbu

Řešení stavby vychází z požadavů vyhlášky 268/2009 Sb o technických požadavcích na stavby a to §41 od.5 Stavby se schromažďovacím prostorem - zajištění vybavení sociálních zařízení, které splňuje požadavky pro 100 mužů a 100 žen a jedno zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Změna stávající stavby

Netýká se.

II.	Stanovení podmínek pro přípravu stavby

Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech

Charakter stavby nevyžaduje provední jajýchkoliv průzkumu.

Údaje o ochranných pásmech

V místě stavby se nenacházejí žádná ochranná pásma a chráněná území.

Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení stromů

Nejsou

Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu

Nejsou

Uvedení územně technických podmínek

Příjezd na stavení pozemek je stávající a není nutno provádět žádné úpravy. V místě se nenacházejí žádné inženýrské sítě ani jejich ochranná pásma, není nutno provádět žádné přeložky.

Na pozemek je přivedena elektrická energie do stávajících stavebních objektů. Bude provedeno napojení na vodovodní přípojku, která vede ke školní budově.

Na pozemku vzhledem k realizaci stavby není nutno provádět odvodnění.

Údaje o souvisejicích stavbách, bilance zemních prací

Stavba nemá související stavby. Zemina z výkopů základových pasů, z výkopů pro žumpu a vsakovací šachtu bude použitá na terénní úpravy, konečné úpravy okolí stavby.

III.	Základní údaje o provozu

Stavba bude využívána jen při konání sportovních a kulturních akcí a to mimo zimního období.

IV.	Zásady zajištění požární ochrany

Charakter stavby nevyžaduje zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby.

V.	Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

Při užívání stavby nedochází z hlediska bezpečnosti k ohrožení uživatelů.

VI.	Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba je řešena pro užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace, je zde vytvořeno samostatné sociální zařízení, které svými parametry splňuje předepsané hodnoty.

VII.	Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Likvidace splaškových vod je zajištěna vybiratelnou žumpou.

VIII.	Návrh řešení ochrany stavby před negativními vlivy vnějšího prostředí.

Na stavbu nepůsobí žádné negativní vlivy vnějšího prostředí. Stavba není situována v území ve kterém hrozí sesuvy půdy, které není poddolované a kde se neprojevuje vliv seizmicity a radonu. V místě stavby se nenachází žádný zdroj hluku.

IX.	Civilní ochrana

Není nuté řešit.

Ing. Vlastimil  Salajka